Příloha  usnesení č. 204/2012/ZK-32

Podmínky bezúplatného převodu pozemních komunikací ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR na Jihočeský kraj ve vyčleňovaných částech po změně hranic Vojenského újezdu Boletice:

- Stavebně  technické a provozně technické podmínky u jednotlivých úseků

- pozemní komunikace v úseku 0,00 km – 3,120 km od hr. VÚ od Olšiny do Květušína:

Požadujeme provést:

- kompletní opravu povrchu (sanace poruch, spojovací nátěr, vyrovnávka, obrusná vrstva z ACO) v úseku 0,000 - 1,527 km a v úseku 2,832 - 3,182 km

- lokální výspravy (frézování a výsprava teplou balenou) v úseku 1,532 - 2,832 km

- sanaci poruch (proříznutí a zalití pružnou zálivkou) v úseku 1,532 - 2,832 km

- opravu případně rekonstrukci stávajících propustků

- odstranění betonových pružidel a osazení nových ocelových svodidel v úseku 0,200 - 0,600 km

- seříznutí krajnic v celém úseku

- prohloubení silničních příkopů v celém úseku

- údržbu silniční zeleně (prořezávka větví, křoviny, kácení) v celém úseku

- výměnu poškozených směrových sloupků v celém úseku

- doplnění směrových sloupků v celém úseku

- provedení mikrokoberce případně nové obrusné vrstvy v úseku 1,532 - 2,832 km

- pozemní komunikace v úseku 0,00 km – 3,170 km od hr. VÚ směrem od Mokré do Květušína a Polné

Požadujeme provést:

- kompletní opravu povrchu (sanace poruch, spojovací nátěr, vyrovnávka, obrusná vrstva z ACO) v úseku 0,000 - 0,940 km a v úseku 1,040 - 1,360 km

- lokální výspravy (frézování a výsprava teplou balenou) v úseku 0,940 - 1,040 km a v úseku 1,360 - 3,170 km

- sanace poruch (proříznutí a zalití pružnou zálivkou) v úseku 0,940 - 1,040 km a v úseku 1,360 - 3,170 km

- opravu případně rekonstrukci stávajících propustků

- odstranění betonových pružidel a osazení nových ocelových svodidel v úseku 0,000 -0,200 km

- osazení nových ocelových svodidel v úseku 2,000 - 2,200 km

- seříznutí krajnic v celém úseku

- prohloubení silničních příkopů v celém úseku

- údržbu silniční zeleně (prořezávka větví, křoviny, kácení) v celém úseku

- výměnu poškozených směrových sloupků v celém úseku

- doplnění směrových sloupků v celém úseku

- odstranění závory

- provedení mikrokoberce případně nové obrusné vrstvy v úseku 1,360 - 3,170 km

- pozemní komunikace v úseku 0,00 km – 0,704 km od hr. VÚ od Březovíka do Třebovic

Požadujeme provést:

- lokální výspravy (frézování a výsprava teplou balenou) v celém úseku

- sanaci poruch (proříznutí a zalití pružnou zálivkou) v celém úseku

- úpravu panelového přejezdu (odstranit panely a provést nové konstrukční vrstvy vozovky v úseku 0,365 km)

- seříznutí krajnic v celém úseku

- prohloubení silničních příkopů v celém úseku

- údržbu silniční zeleně (prořezávka větví, křoviny, kácení) v celém úseku

- výměnu poškozených směrových sloupků v celém úseku

- doplnění směrových sloupků v celém úseku

- údržba a doplnění SDZ

- odstranění závory a strážní budky v úseku 0,378 km

- provedení mikrokoberce případně nové obrusné vrstvy v celém úseku

- Všeobecné podmínky

- ke všem dílčím úsekům bude předána veškerá existující projektová dokumentace (studie, DÚR, DSP, RDS apod.) včetně územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudací

- ke všem dílčím úsekům budou předány aktuální GP

- ke všem dílčím úseků bude doložen seznam identifikace věcných břemen včetně jejich zákresu do geometrických plánů

- ke všem dílčím úsekům bude předán pasport dopravního značení

- ke všem dílčím úsekům budou předány veškeré další existující písemné doklady jako např. vydaná správní rozhodnutí, vyjádření, stanoviska apod. vydaná příslušnými orgány státní správy

- ke všem dílčím úsekům bude předán přehled účetních hodnot jednotlivých pozemků, staveb a stavebních objektů, součástí a příslušenství PK

- Specifické podmínky

- železniční přejezd resp. jím dotčený pozemek v úseku Polná na Šumavě – Květušín bude oddělen a vyčleněn z předávaného majetku a předán samostatně SŽDC, s. o.

- v prostoru rybníka Olšina bude převeden kromě pozemku zastavěného samotnou převáděnou pozemní komunikací také pozemek pro budoucí výstavbu odpočívky jako součásti budoucí silnice III. třídy.